snmp目前体现的劣势：

- 信息获取不稳定

snmp是基于udp协议，已在使用过程中发现丢包情况，且频率较高，致snmpget在获取信息时存在获取失败的情况。扫描获取设备信息是需要一组数据统一为最新的数据方能存入数据库，存在一项获取失败则视为存在异常，snmp基于udp似乎提供不了这点可靠性。

- 环境因素影响

在win10下snmp的功能已移除对snmp程序的支持，虽然最终实现是需要依靠程序调用snmp，但因此我本地开发缺少一个对比实验选择。在开发过程中，多次出现go模拟的snmp服务出现udp网络连接失败，未能找到根源问题，但重启电脑可以解决。

- 扩展不方便

在试验初期，获取信息可以通过snmp原生支持的oid（代号）获取相关信息，但在snmp难以支持的需求出现，需要一对一定制的扩展功能成为一种劣势，需要频繁改动snmp配置文件和增加对应shell脚本。

- snmp支持的基础信息需要处理

snmpget能很方便的获取到设备的部分信息，但存在一些信息是需要额外处理的，比如获取mac地址，设备拥有许多个网卡信息，定位有线网络的对应mac，需要获取到当前ip获取到对应的索引位，然后根据oid拼接IP地址和索引位才能获取mac地址，这个过程需要请求两次snmp；再如获取开机时间，原生支持的获取时间存在系统计数器问题导致时间不准确，需要自定义扩展获取 uptime -s 的命令执行结果。

- 服务中转多

服务器服务

服务器snmp

客户端snmp

shell

客户端服务

由图为服务器的服务获取一项信息经过的服务，看起来比A to B形式复杂不少。

- 服务不利于管理

还是基于服务中转过多的问题，开发者需要从多个服务角度入手去了解服务调用过程，又因为snmp所出现的不稳定情况，出现异常需要在各个服务检查，又因为中途某些服务无法定制统一的链路追踪，对开发和运维都存在一定的上手难度。